化工类：

作品1：新型可降解材料（聚衣康酸丁二醇酯）的研究与开发（化工学院）

团队成员：王静、冯艺荣、李晓清、张新盛

指导教师：武玉民、高传慧

聚衣康酸丁二醇酯是一种新型生物可降解材料，使用生物质原料，低碳环保、价格实惠。此类的研究与开发将解决现代生活中污染严重、废品难处理等环境问题，有三大优势：原料廉价易得、反应条件温且能耗低、热稳定性好。并有以下三大创新点：降解速度快、物理机械性能好、耐热性好等。该酯应用范围广，在农业、医药、包装等领域有极大的发展空间，并且其“源于自然，还于自然”的循环特性将使它得到国家政策的大力支持。

作品2：借助（类）石墨烯基-新型聚合物纳米材料吸附、检测废水中污染物（化学院）

团队成员：南富心、王涵、庄庆臣、李雪峰、汪锐

指导教师：杨涛

项目设计并可控构建了几种不同的（类）石墨烯基聚合物功能化界面，通过静电吸附或p-p堆积作用，实现简便、特异高灵敏度检测水体中痕量重金属离子、小分子染料、抗生素等污染物；同时，创新性的添加一定的天然高分子聚合物，制备具有强机械性能的吸附材料，针对废水中重金属离子、染料分子等污染物实现高效、低成本、广谱性的吸附处理。项目将进一步展开针对废水中微量高毒性多环芳烃(PAHs)的吸附研究，此类工作在国内尚处于起步阶段。

作品3：环流式旋风除尘器（化工学院）

团队成员：马浩源、陈崇潇、朱颜燕、侯人杰

指导教师：王伟文、段继海

本项目属于对传统除尘装置的研究开发和优化发展，以提高传统旋风分离器分离效率以及降低其能耗为突破口，重点解决工业生产中5μm以下固体颗粒的分离问题，实现降低空气中可吸入颗粒含量的环境友好型目标。此外，经过改进后的环流式旋风除尘器还具有处理量大、操作稳定、能耗低、放大效应小等优点。本产品设计完全依托绿色环保的理念，本身运作是利用离心力跟涡流作用力来分离固体微粒和悬浮体，在工业分离固体微粒上起到了非常重要的作用。现在，环流式旋风除尘器所展示的优越性正逐步地被认知，目前它在化工、能源、水泥和食品加工等方面都有良好的应用，对环境保护有着深远意义。

机械类：

作品1：热管式低温两效海水淡化设备的研制（机电学院）

团队成员：穆作平、刘法、耿靖童、陈平平、陶丹

指导教师：郭建章

这是一种新型海水淡化装置。该装置以发动机冷却循环水、太阳能热水器所产热水或其它低品性热流体（如乏蒸汽）等为热源，以热管为蒸发、冷凝的主要载体，在真空条件下以海水为原料制取淡水。装置通过无运动部件的射流泵产生真空，使海水在40-70℃下蒸发，有效解决了传统蒸馏法海水淡化的结垢问题；并通过合理设计两效热管式换热器，使海水以降膜的方式在热管上产生两次蒸发和冷凝，对系统的余热进行了充分利用，达到了节能环保的目的。

作品2：全自动轮胎翻新机同步机构和旋转机构的设计（机电学院）

团队成员：杨波、张珂瑾、滕勇棋、马凯凯、迟占京

指导教师：付平、秦洪庆

本项目研发的全自动轮胎翻新打磨设备，实现了轮胎的固定、胎面胎侧的连续同时自动打磨、并根据轮胎种类分类打磨。作品特点：本同步调整机构可通过一个机构实现多方向运动,即由两端为反向螺纹的丝杠实现上下、左右的运动，从而微调打磨头；膨胀鼓伸缩自如，通过改进可结合旋转装置实现轮胎自动定心；除尘装置实现了与打磨轮同步转动更多吸收粉末；该设备可改良现翻胎行业中自动化程度不高等问题，节能减排，符合新世纪发展绿色产业的方向。

环境科学与工程类：

作品1：湿法微米级颗粒物捕集空气净化装置（机电学院）

团队成员：李元奎、仲理科、宋晓敏、戚倩、王润堃

指导教师：段振亚

该设备主要用于精密仪器的加工制造车间、具有精密仪器的实验室以及家庭住房等有限空间内的空气中微米级颗粒物的吸收与净化。我们的设计具有更多的创新性与实用性，采用由小型文丘里管组成的文丘里组为主要元件，结合二次喷淋装置，可捕集大气中平均粒径0.5-5um的颗粒物，除尘效率可达95%以上；文丘里组件采用陶瓷烧结材料，耐固体颗粒腐蚀且成本较低，具有实用低廉的优点；采用自来水作吸收剂，用后废水引入卫生间供马桶使用，有效节约水资源、降低操作成本。设备结构简单、体积小、功耗低；设备外形美观，可将空气净化与居室装饰美化集于一体。

作品2：回收剩余污泥中C、N、P资源的研究（环境学院）

团队成员：杨文科、郑韶娟、伍炼、薛桂庭

指导教师：蓝惠霞

剩余污泥含有丰富的有机质、氮和磷等物质，回收其中的碳、氮、磷资源对解决污泥的环境污染问题和我国能源、资源的可持续利用有着重要的意义。本项目提出了采用水热处理、厌氧消化和沉淀技术联用回收剩余污泥中的的碳、氮、磷资源。研究了水热处理过程中有机质、氮、磷的溶出规律，厌氧产气条件的优化和氮、磷溶出规律以及沉淀条件的优化；最终确定了最佳工艺条件，为污泥的资源化利用提供技术支撑。

电子信息类：

作品1：智能型自动断电手机充电器（机电学院）

团队成员：石友朋、张帅刚、孙芮、张文青

指导教师：杨福芹、陈爽

智能型自动断电手机充电器包括振荡电路、充电电路、稳压保护电路、信号提取电路、控制电路五部分,其中前三部分完成充电功能，后两部分完成断电功能。其断电原理为：信号提取电路将提取的电压信号处理后与设定值比较，当两者达到预定关系时，控制电路通过机械开关使充电器与电源完全断开。主要几个如下创新特点：采用电压变化信号来控制充电器的通、断电，避免手机电池发生过充现象；机械开关设在充电器输入端，电路断开后充电器内部元器件没有电流通过，减少能耗、延长手机电池使用寿命；信号比较器的设定值可根据不同型号的电池进行设置，使用范围广、适用性强。